DG-Q-0107-2-2023

# 2023年东莞市学生用品产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的学生用品产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：1.作业本；2.包书皮；3.学生书袋；4.修正液；5.固体胶；6.彩泥；7.油画棒；8.红领巾；9.笔袋；10.绘图仪尺；11.胶水；12.卷笔刀；13.课业簿册；14.水彩画颜料；15.文具盒（塑料文具盒、金属文具盒）；16.文具剪刀；17.橡皮擦。

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业本 | 4本 | 2本 |
| 2 | 包书皮 | 2个 | 1个 |
| 3 | 学生书袋 | 2个 | 1个 |
| 4 | 修正液 | 40mL | 30mL |
| 5 | 固体胶 | 8支 | 6支 |
| 6 | 彩泥 | 2套 | 1套 |
| 7 | 油画棒 | 1盒 | 1盒 |
| 8 | 红领巾 | 10条 | 5条 |
| 9 | 笔袋 | 4个 | 1个 |
| 10 | 绘图仪尺 | 1套 | 1套 |
| 11 | 胶水 | 8支 | 6支 |
| 12 | 卷笔刀 | 2个 | 2个 |
| 13 | 课业簿册 | 4本 | 2本 |
| 14 | 水彩画颜料 | 1盒 | 1盒 |
| 15 | 文具盒 | 2个 | 1个 |
| 16 | 文具剪刀 | 3个 | 1个 |
| 17 | 橡皮擦 | 2个 | 1个 |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域的备用样品由生产者先行无偿提供，销售领域（含网络抽样）的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

无

- （4）检验依据

1、GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》

（现行强制性国家标准，2020年7月23日发布，2022年2月1日实施）

2、GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》

（现行强制性国家标准，2007年6月7日发布，2008年4月1日实施）

- GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

（现行强制性国家标准，2014年5月6日发布，2016年1月1日实施）

4、QB/T 1437-2014《课业簿册》

（现行推荐性行业标准，2014年7月9日发布，2014年11月1日实施）

5、QB/T 2858-2007《学生书袋》

（现行推荐性国家标准，2007年5月29日发布，2007年12月1日实施）

6、QB/T 2586-2014《油画棒》

（现行推荐性行业标准，2014年7月9日发布，2014年11月1日实施）.

7、GB/T 28846-2022《红领巾》

（现行推荐性国家标准，2022年04月15日发布，2022年11月01日实施）

8、QB/T 2772-2017《笔袋》

（现行推荐性行业标准，2017年4月12日发布，2017年10月1日实施）

9、QB/T 2309-2020《橡皮擦》

（现行推荐性行业标准，2020年8月31日发布，2021年1月1日实施）

10、产品生产日期为2022年1月31日及以前，涉及《学生用品的安全通用要求》项目按GB 21027-2007标准进行检测判定；生产日期为2022年2月1日及以后，涉及《学生用品的安全通用要求》项目按GB 21027-2020标准进行检测判定。

- 检验项目

- 1、作业本2、课业簿册

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014、GB 21027-2020条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 亮度（白度） | QB/T 1437-2014条款6.18 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2014条款6.15 |  | ● |  | ● |  |

- 3、包书皮

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014、GB 21027-2020条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020条款5.5 | ● |  | ● |  |  |

- 4、学生书袋

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB 6675.4-2014、GB 21027-2020条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009/GB 21027-2020条款5.4.1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 19601-2013/GB 21027-2020条款5.4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 缝合强度 | QB/T 2858-2007条款5.3.1 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 电镀配件 | QB/T 2858-2007条款5.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 拉链耐用度 | QB/T 2858-2007条款5.3.3 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：甲醛、可分解有害芳香胺染料测试部位：面料、辅料 可迁移元素测试部位：印、刷、涂部分。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5、修正液

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素 | GB 6675.4-2014/GB 21027-2020条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007条款3.7/GB 21027-2020条款5.8 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯含量 | GB/T 9722-2006/GB 21027-2020条款5.3.1 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 氯代烃 | GB/T 9722-2006/GB 21027-2020条款5.3.2 | ● |  | ● |  |  |

- 6、固体胶7、胶水

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2007附录A/GB 21027-2020条款5.2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB 21027-2007附录B/GB 21027-2020条款5.2.2 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2007附录C/GB 21027-2020条款5.2.3 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2007附录D/GB 21027-2020条款5.2.4 | ● |  | ● |  |  |

- 8、彩泥

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 21027-2007附录A/GB 21027-2020条款5.2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛的限量 | GB 21027-2007附录A/GB 21027-2020条款5.6 | ● |  | ● |  |  |

- 9、油画棒

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全（可迁移元素） | GB 6675.4-2014/GB 21027-2020条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 抗折力 | QB/T 2586-2014条款6.4 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 软化点 | QB/T 2586-2014 条款6.4 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：安全（可迁移元素）测试部位：油画棒本体。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 10、红领巾

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量允差 | GB/T 29862-2013 明示纤维含量 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | pH值 | GB 31701-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 可分解芳香胺染料 | GB 31701-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 异味 | GB 31701-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 燃烧性能 | GB 31701-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 断裂强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐酸汗渍色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐碱汗渍色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐水色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐唾液色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：1.色牢度试验采用单纤维贴衬。 2.耐唾液色牢度仅考核小号红领巾。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 11、笔袋

| - 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素 | GB 6675.4-2014/GB 21027-2020条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-2009/GB 21027-2020条款5.4.1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 19601-2013/GB 21027-2020条款5.4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 拉链耐用度 | QB/T 2772-2017条款5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：游离甲醛、可分解有害芳香胺染料测试部位：面料、辅料 可迁移元素测试部位：笔袋的印刷部分。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 12、绘图仪尺13、卷笔刀14、文具剪刀15、文具盒

| - 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014、GB 21027-2020条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020条款5.5 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 边缘、尖端 | GB 6675.2-2014/GB 21027-2020条款5.9 |  |  |  |  |  |
| 备注：产品生产日期为2022年2月1日之前的，“邻苯二甲酸酯增塑剂”项目只出测试结果，不判定。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 16、水彩画颜料

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害物质 | GB 6675.4-2014/GB 21027-2020条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 耐热性 | QB/T 1335.2-2000条款5.3 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐寒性 | QB/T 1335.2-2000条款5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：有害物质测试部位：水彩画颜料。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 17、橡皮擦

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素 | GB 6675.4-2014/GB 21027-2020条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | GB/T 22048-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 硬度 | QB/T 2309-2020条款5.4.1 |  | ● |  | ● |  |

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》7.4 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、若被检产品明示的质量要求高于细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、若被检产品明示的质量要求低于细则中依据的推荐性标准检验项目时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 5、若被检产品明示的质量标准缺少细则依据的推荐性标准检验项目要求时，该项目不参与判定。

- 6、若被检产品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。

编制：                  审核：                 批准：