DG-G-0011-4-2023

# 2023年东莞市工业和公共设施清洁剂（含油墨清洗剂等）质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的工业和公共设施清洁剂（含油墨清洗剂等）质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂。

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 包装规格 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂 | ＜2kg（L）的独立包装 | 4个独立包装 | 2个独立包装 |
|  |  | ≥2kg（L）的独立包装 | 2个独立包装 | 1个独立包装 |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域、流通领域的线下抽样备用样品由被抽查市场主体先行无偿提供，电商领域的备用样品按零售价购买。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

- 因检验项目涉及挥发性物质，抽取样品均为未开封过的原包装。

- 受检生产企业或受检单位需填写产品信息确认表（见附件），明确产品类别、产品使用配比、可扣减物质等信息。

- （4）检验依据

GB 38508-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》

（现行强制性国家标准，2020年3月4日发布，2020年12月1日实施）.

- 检验项目

- 水基清洗剂产品、半水基清洗剂产品、有机溶剂清洗剂产品检验项目见下表。

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 38508-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和 | GB 38508-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛 | GB 38508-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB 38508-2020 | ● |  | ● |  |  |

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》7.4 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、若被检产品明示的质量要求高于细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、若被检产品明示的质量要求低于细则中依据的推荐性标准检验项目时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 5、若被检产品明示的质量标准缺少细则依据的推荐性标准检验项目要求时，该项目不参与判定。

- 6、若被检产品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。

编制：                  审核：                 批准：

附件1：

工业和公共设施清洁剂（含油墨清洗剂等）产品监督抽查样品说明

一、样品描述

（1）可抽查的具体产品种类

可抽查的油墨清洗剂产品种类，包含水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂。

水基清洗剂：以水、表面活性剂及助剂等成分组成的清洗剂。

半水基清洗剂：以水、表面活性剂、有机溶剂及助剂等成分组成的稳态或亚稳态的清洗剂。

有机溶剂清洗剂：以一种或多种有机溶剂组成的清洗剂。

（2）不应抽查的易混淆产品种类

a、不抽查气雾罐类油墨清洗剂产品。

b、不抽查附着在纺织物上的清洗剂产品。

二、需备注的特殊信息

a、因样品检验和判定需要，需在抽样单中备注油墨产品的类型，如“半水基清洗剂”；若产品标注有“低VOC含量清洗剂”时，也需备注在抽样单上。

b、油墨清洗剂包装上若标注以下物质时，需在抽样单中备注该物质的名称、含量和检测方法：

对氯三氟甲苯、1,1,1,3,3-五氟丙烷(HFC-245fa)、1,1,1,3,3-五氟丁烷(HFC-365mfc)、1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷(HFC-4310me)、顺式1,1,1,4,4,4,-六氟-2-丁烯(HFO-1336mzz-z)、反式1,3,3,3,-四氟丙烯(HFO-1234ze)、1,1,2,2-四氟乙基-2,2,2-三氟乙基醚(HFE-347)、甲基九氟丁醚 1,1,1,2,2,3,3,4,4,-九氟-4-甲氧基丁烷(HFE-7100)、乙基九氟丁基醚(HFE7200)等（详见GB 38508-2020中6.3.3 注）。

三、涉证情况

无

四、其他说明

无

附件2：

2023年东莞市产品质量监督抽查产品信息表

工业和公共设施清洁剂（含油墨清洗剂等）

| 抽样单编号 |  |
| --- | --- |
| 参数信息 |  |
| 检测依据 | GB 38508-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 |
| 产品类别 | □水基清洗剂 □半水基清洗剂 □有机溶剂清洗剂 |
| 是否“低VOC含量清洗剂” | □是 □否 |
| 产品工作状态使用配比 | □原液使用 □只能稀释使用，稀释比例为_________ □可以原液使用，也可以稀释使用 |
| 是否含有“GB 38508-2020中6.3.3 注”中可扣减物质（见备注1、2） | □不含有 □含有物质__________________，含量___________，检测方法：______________________ |
| 受检单位签字（盖章）： 2023年 月 日 |  |

备注1：对氯三氟甲苯、1,1,1,3,3-五氟丙烷(HFC-245fa)、1,1,1,3,3-五氟丁烷(HFC-365mfc)、1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷(HFC-4310me)、顺式1,1,1,4,4,4,-六氟-2-丁烯(HFO-1336mzz-z)、反式1,3,3,3,-四氟丙烯(HFO-1234ze)、1,1,2,2-四氟乙基-2,2,2-三氟乙基醚(HFE-347)、甲基九氟丁醚 1,1,1,2,2,3,3,4,4,-九氟-4-甲氧基丁烷(HFE-7100)、乙基九氟丁基醚(HFE7200)等物质。

备注2：清洗剂产品若含备注1中物质需明示其名称、含量和检测方法，检测方法需满足的条件为：方法检测低限≤0.01%，方法重复性相对标准偏差＜10%。