DG-M-0809-3-2023

# 2023年东莞市机床产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的机床产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：车床及数控车床（小规格数控车床与车削中心、大规格数控车床与车削中心）、加工中心、金属切削机床（磨床、铣床、钻床）。

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床及数控车床（小规格数控车床与车削中心、大规格数控车床与车削中心） | 1套 | 0套 |
| 2 | 加工中心 | 1套 | 0套 |
| 3 | 金属切削机床（磨床、铣床、钻床） | 1套 | 0套 |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产、流通领域（不含网络抽样）的备用样品由被抽查市场主体先行无偿提供，网络抽样的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

被抽查产品必须为成品且是出厂配置。

- （4）检验依据

1、GB 22997-2008《机床安全 小规格数控车床与车削中心》

（现行强制性国家标准，2008年12月31日发布，2009年10月01日实施）

- 2、GB 22998-2008《机床安全 大规格数控车床与车削中心》

- （现行强制性国家标准，2008年12月31日发布，2009年10月01日实施）

3、GB 18568-2001《加工中心 安全防护技术条件》

（现行强制性国家标准，2001年12月13日发布，2002年08月01日实施）

4、GB 15760-2004《金属切削机床 安全防护通用技术条件》

（现行强制性国家标准，2004年09月17日发布，2005年07月01日实施）

- 检验项目

- 1、车床及数控车床（小规格数控车床与车削中心）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制系统一般要求 | 起动 | GB 22997 条款5.1.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 运行中停止 | GB 22997 条款5.1.4 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 紧急停止 | GB 22997 条款5.1.5 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 访问NC程序 | GB 22997 条款5.1.6 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 模式选择 | GB 22997 条款5.1.7 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 速度控制 | GB 22997 条款5.1.8 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 数字控制 | GB 22997 条款5.1.9 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 动力供应中断 | GB 22997 条款5.1.10 | ● |  | ● |  |  |
|  | 对机械危险的防护 | 工件夹紧条件 | GB 22997 条款5.2.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 接近危险运动部件 | GB 22997 条款5.2.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 防护装置性能的要求 | GB 22997 条款5.2.4 | ● |  | ● |  |  |
|  | 防止接近非机械危险区 | 发散物 | GB 17120 条款5.3.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 照明 | GB 17120 条款5.3.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 电气设备 | GB 17120 条款5.3.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 切削液/冷却液 | GB 17120 条款5.3.5 | ● |  | ● |  |  |

- 2、车床及数控车床（大规格数控车床与车削中心）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制系统一般要求 | 起动 | GB 22998 条款5.1.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 运行中停止 | GB 22998 条款5.1.4 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 紧急停止 | GB 22998 条款5.1.5 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 访问NC程序 | GB 22998 条款5.1.6 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 模式选择 | GB 22998 条款5.1.7 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 速度控制 | GB 22998 条款5.1.8 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 数字控制 | GB 22998 条款5.1.9 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 动力供应中断 | GB 22998 条款5.1.10 | ● |  | ● |  |  |
|  | 对机械危险的防护 | 工件夹紧条件 | GB 22998 条款5.2.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 联锁防护装置 | GB 22998 条款5.2.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 卸荷和退出 | GB 22998 条款5.2.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 外部易接近的刀库、刀具输送和换刀机构 | GB 22998 条款5.2.4 | ● |  | ● |  |  |
|  | 防止接近非机械危险区 | 发散物 | GB 22998 条款5.3.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 电气设备 | GB 22998 条款5.3.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 切削液/冷却液 | GB 22998 条款5.3.4 | ● |  | ● |  |  |

- 3、加工中心

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对机械危险的安全要求和措施及评定 | 对挤压危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.2.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对剪切危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.2.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对切割或切断危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.2.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对缠绕危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.2.4 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对吸入或卷入危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.2.5 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对冲击危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.2.6 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对刺伤或扎伤危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.2.7 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 对电气危险的安全要求和措施及评定 | 对触电危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.3.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对电气设备的保护措施不当危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.3.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对控制电路（或与其相关的元器件）失灵或损坏引起机床意外起动或误动作的危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.3.5 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对控制器件（按钮、指示灯等）的选择和安装不符合设计规定引起的危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.3.6 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对数控系统由于记忆失灵和保护不当及与各种外部装置间的接口连接使用不当引起的危险的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.3.7 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 对能量供应中断、机床零件破损及其它功能紊乱造成的危险的安全要求和措施及评定 | 对机床或控制系统能力供应中断的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.9.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对机床零件意外甩出、压力气体或液体的意外喷出的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.9.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对控制系统的故障或失灵的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.9.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对装配错误的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.9.4 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对倾覆、机床稳定性意外丧失的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.9.5 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 对安全措施错误、安全防护装置错误或不正确定位产生的危险的安全要求和措施及评定 | 对防护装置的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.10.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对起动-停止装置的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.10.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 对紧急停止装置的安全要求和措施及评定 | GB 18568 条款4.10.7 | ● |  | ● |  |  |

- 4、金属切削机床

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床结构 | 稳定性 | GB 15760 条款5.2.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 外形 | GB 15760 条款5.2.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 运动部件 | GB 15760 条款5.2.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 夹持装置 | GB 15760 条款5.2.4 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 平衡装置 | GB 15760 条款5.2.5 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 自动上、下料装置 | GB 15760 条款5.2.6 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 刀库、换刀装置 | GB 15760 条款5.2.7 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 排屑装置 | GB 15760 条款5.2.8 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 工作平台、通道、开口 | GB 15760 条款5.2.9 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 电气系统 | 触电 | GB 15760 条款5.3.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 电气保护 | GB 15760 条款5.3.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 导线、电缆和配线 | GB 15760 条款5.3.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 电动机 | GB 15760 条款5.3.4 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 静电 | GB 15760 条款5.3.5 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 控制系统 | 控制系统的安全及可靠 | GB 15760 条款5.4.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 控制装置的位置 | GB 15760 条款5.4.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 起动 | GB 15760 条款5.4.4 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 停止 | GB 15760 条款5.4.5 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 紧急停止 | GB 15760 条款5.4.6 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 模式选择 | GB 15760 条款5.4.7 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 保持-运转 | GB 15760 条款5.4.8 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 数控系统 | GB 15760 条款5.4.9 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 控制系统故障 | GB 15760 条款5.4.10 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 安全防护装置 | 安全防护装置一般要求 | GB 15760 条款5.5.1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 防护装置 | GB 15760 条款5.5.2 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 安全装置 | GB 15760 条款5.5.3 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 物质和材料 | 火灾和爆炸 | GB 15760 条款5.11.3 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 飞溅 | GB 15760 条款5.11.5 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 照明 |  | GB 15760-2004 条款5.13 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 装配错误 |  | GB 15760-2004 条款5.14 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 切削冷却系统 |  | GB 15760-2004 条款5.18 | ● |  | ● |  |  |

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》8.2 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、当被检产品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、当被检产品明示的质量要求劣于或包括监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，如果相应检验结果不符合细则中依据的推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

- 5、当被检产品明示的质量标准不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

- 6、当被检产品未能提供有效的企业标准或未标注有效的执行标准，影响检测和判定时，按相关国家或行业标准进行判定，并在检验报告中作出相关说明。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

（9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。