东莞市防护服装产品质量监督抽查实施细则

（2024版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 抽样产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防护服装 | 阻燃服、防静电服 | 3套 | 2套 |

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》  (东市监质监〔2020〕9号) 。

2 检验依据

2.1阻燃服

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃性能 | GB/T 38302-2019 GB/T 5455-2014 GB 8965.1-2020 |
| 2 | 面料断裂强力 | GB/T 3923.1-2013 |
| 3 | 面料撕破强力 | GB/T 3917.3-2009 |
| 4 | 面料透湿量 | GB/T 12704.1-2009 |
| 5 | 热稳定性 | GB 8965.1-2020 |
| 6 | 面料耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 |
| 7 | 面料耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 面料耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 9 | 水洗尺寸变化率 | GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013 GB/T 8629-2017 |
| 10 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 11 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 12 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 13 | 标识 | GB 8965.1-2020 |

2.2防静电服

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点对点电阻 | GB 12014-2019 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 透气率 | GB/T 5453-1997 |
| 5 | 耐洗色牢度 | GB/T 3921-2008 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2019 |
| 8 | 断裂强力 | GB/T 3923.1-2013 |
| 9 | 服装防静电性能 | GB 12014-2019 |
| 10 | 服装附件 | GB 12014-2019 |
| 11 | 尺寸变化率 | GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013 GB/T 8629-2017 |
| 12 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 13 | 标识 | GB 12014-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 8965.1—2020《防护服装 阻燃服》

GB 12014—2019《防护服装 防静电服》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

- 4 异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》  (东市监质监〔2020〕9 号)第九章中的相关内容进行。

5  其他 (注意事项)

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》 (国家市场监督管理总局第 18 号令) 、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》 (T/GDAQI 020-2022) 、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》  (东市监质监〔2020〕9 号) 规定执行。