东莞市聚苯乙烯（PS）树脂产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。每组的数量不少于1.2kg。抽取样品需为塑料颗粒，且为纯料（纯度为97%以上），不抽混合料和改性料。

企业应提供被抽查树脂产品的出厂质量证明或合格检验报告或执行标准文本或技术参数证明文件等详细资料。资料应包含树脂产品的牌号，加盖企业公章确认，用于作为材质成分的判定依据。

2 检验依据

2.1聚苯乙烯（PS）树脂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB/T 26125-2011 |
| 2 | 镉 | GB/T 26125-2011 |
| 3 | 汞 | GB/T 26125-2011 |
| 4 | 六价铬 | GB/T 26125-2011 |
| 5 | 多溴联苯 | GB/T 26125-2011 |
| 6 | 多溴二苯醚 | GB/T 26125-2011 |
| 7 | 材质分析 | GB/T 6040-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。