东莞市快递包装产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快递包装箱 | 30个 | 15个 |
| 2 | 封套 | 30个 | 15个 |
| 3 | 信封 | 信封8个（原纸2m2） | 信封4个（原纸1m2） |
| 4 | 快递包装袋（塑料薄膜类） | 30个 | 10个 |

2 检验依据

2.1 快递包装箱产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐破强度 | GB/T 16606.2-2018中5.1.1 |
| 2 | 边压强度 | GB/T 16606.2-2018中5.1.1 |
| 3 | 戳穿强度 | GB/T 16606.2-2018中5.1.1 |
| 4 | 粘合强度 | GB/T 16606.2-2018中5.1.2 |
| 5 | 箱体摇盖 | GB/T 16606.2-2018中5.7.1 |
| 6 | 空箱抗压强度 | GB/T 16606.2-2018中5.7.2 |
| 7 | 跌落试验 | GB/T 16606.2-2018中5.7.3 |
| 8 | 铅+汞+镉+铬四种重金属总量 | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 9 | 铅(Pb) | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 10 | 汞(Hg) | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 11 | 镉(Cd) | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 12 | 铬(Cr) | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 13 | 溶剂残留 | GB 43352-2023中6.3 |
| 14 | AOX | GB 43352-2023中6.5 |

2.2 封套产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 16606.1-2018中5.1 |
| 2 | 紧度 | GB/T 16606.1-2018中5.1 |
| 3 | 耐破指数 | GB/T 16606.1-2018中5.1 |
| 4 | 耐折度（横向） | GB/T 16606.1-2018中5.1 |
| 5 | 挺度（横向） | GB/T 16606.1-2018中5.1 |
| 6 | 抗张指数（纵、横平均） | GB/T 16606.1-2018中5.1 |
| 7 | 亮度（表面） | GB/T 16606.1-2018中5.1 |
| 8 | 同色密度偏差 | GB/T 16606.1-2018中5.5.2.2 |
| 9 | 同批同色色差 | GB/T 16606.1-2018中5.5.2.2 |
| 10 | 套印误差 | GB/T 16606.1-2018中5.5.2.4 |
| 11 | 墨层耐磨性 | GB/T 16606.1-2018中5.5.2.2 |
| 12 | 墨层上光后印面的耐磨性 | GB/T 16606.1-2018中5.5.2.2 |
| 13 | 铅+汞+镉+铬四种重金属总量 | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 14 | 铅(Pb) | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 15 | 汞(Hg) | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 16 | 镉(Cd) | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 17 | 铬(Cr) | GB 43352-2023中6.2.1 |
| 18 | 溶剂残留 | GB 43352-2023中6.3 |
| 19 | AOX | GB 43352-2023中6.5 |

2.3 信封产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 2 | 耐破指数 | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 3 | 耐折度（横向） | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 4 | 施胶度 | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 5 | 抗张指数（横向） | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 6 | 平滑度 (正面) | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 7 | D65亮度 | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 8 | 不透明度 | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 9 | 印刷表面强度（正面） | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 10 | 尘埃度 | GB/T 1416-2021中6.2 |
| 11 | 重金属（铅、镉、汞、铬）总量 | GB/T 1416-2021中6.3 |
| 12 | 有机氯 | GB/T 1416-2021中6.3 |

2.4 快递包装袋（塑料薄膜类）产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 16606.3-2018中5.1.1.1 |
| 2 | 厚度极限偏差 | GB/T 16606.3-2018中5.1.1.1 |
| 3 | 拉伸强度（横纵向） | GB/T 16606.3-2018中5.1.1.1 |
| 4 | 断裂标称应变（横纵向） | GB/T 16606.3-2018中5.1.1.1 |
| 5 | 直角撕裂力（横纵向） | GB/T 16606.3-2018中5.1.1.1 |
| 6 | 热合强度 | GB/T 16606.3-2018中5.1.1.1 |
| 7 | 抗摆锤冲击能 | GB/T 16606.3-2018中5.1.1.1 |
| 8 | 穿刺强度 | GB/T 16606.3-2018中5.1.1.1 |
| 9 | 透光率 | GB/T 16606.3-2018中5.1.1.1 |
| 10 | 重金属 | GB/T 16606.3-2018中5.2.1 |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 16606.3-2018中5.2.1 |
| 12 | 溶剂残留 | GB/T 16606.3-2018中5.2.1 |
| 13 | 包装袋上胶带的剥离强度 | GB/T 16606.3-2018中5.6.4 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 16606.2-2018《快递封装用品 第2部分：包装箱》

GB/T 16606.1-2018《快递封装用品 第1部分：封套》

GB/T 1416-2021《信封》

GB/T 16606.3-2018《快递封装用品 第3部分：包装袋》

GB/T 43352-2023《快递包装重金属与特定物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。