东莞市汽车座椅及头枕产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 （件） | 检验样品 （件） | 备用样品 （件） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅及头枕 | 3 | 2 | 1 |

2 检验依据

表2 汽车座椅及头枕

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座椅的一般要求 | GB 15083-2019的4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.4、4.3 | GB 15083-2019的4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.4、4.3 |
| 2 | 座椅区域1吸能性试验 | GB 15083-2019的4.2.3 | GB 15083-2019的5.8、附录A |
| 3 | 座椅靠背及调节装置强度试验 | GB 15083-2019的 4.2.5、4.2.7 | GB 15083-2019的5.2 |
| 4 | 头枕的一般要求 | GB 15083-2019的4.5.1、4.5.3、4.5.4 | GB 15083-2019的4.5.1、4.5.3、4.5.4 |
| 5 | 头枕吸能性试验 | GB 15083-2019的4.5.2、4.5.3 | GB 15083-2019的5.8、附录A |
| 6 | 头枕高度 | GB 15083-2019的4.6 | GB 15083-2019的5.5 |
| 7 | 头枕与座椅靠背的间距 | GB 15083-2019的4.7 | GB 15083-2019的4.7 |
| 8 | 间隙 | GB 15083-2019的4.8；4.10 | GB 15083-2019的5.7 |
| 9 | 头枕宽度 | GB 15083-2019的4.9 | GB 15083-2019的5.6 |
| 10 | 头枕性能试验 | GB 15083-2019的4.10 | GB 15083-2019的5.4 |
| 11 | 头枕高度调整极限 | GB 15083-2019的4.10.3 | GB 15083-2019的4.10.3 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15083-2019 《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》（现行国家强制性标准，2019年10月14日发布，2020年07月01日实施）。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。