东莞市橡胶材质食品相关产品

质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每一抽检批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品类型 | 抽样数量（个/只） | 检验用样品数量（个/只） | 备份样品数量（个/只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 碗、盘、杯、瓶等 | 12 | 10 | 2 |
| 勺、叉等 | 25 | 20 | 5 |
| 密封圈 | 5 | 3 | 2 |
| 注： （1）抽样数量可根据单个样品面积大小进行调整，在满足抽样数量的情况下，可适当增加或减少抽样数量。 （2）抽样时应注明产品类型、材质等信息。 （3）样品为硅橡胶材质，且执行GB 4806.16-2025标准时，检验用量及备份用量在上表的基础上至少需各增加45g样品。 |  |  |  |

2 检验依据

表2  橡胶材质食品相关产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.11—2016 GB 4806.11—2023 GB 4806.16—2025 | GB 4806.11—2016 GB 4806.11—2023 GB 4806.16—2025 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.11—2016 GB 4806.11—2023 GB 4806.16—2025 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11—2016 GB 4806.11—2023 GB 4806.16—2025 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.11—2016 GB 4806.11—2023 GB 4806.16—2025 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.11—2023 | GB 31604.52-2021 |
| 6 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物迁移总量 | GB 4806.11—2023 | GB/T 24153—2009 GB 31604.62—2025 |
| 7 | 挥发性物质 | GB 4806.16—2025 | GB 4806.16—2025 |
| 注：1. 芳香族伯胺迁移总量、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物迁移总量仅适用于执行标准为GB 4806.11—2023。 2. 挥发性物质仅适用于执行标准为GB 4806.16—2025。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.11—2016 食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.11—2023 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.16—2025 食品安全国家标准 食品接触用硅橡胶材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。