东莞市食品接触用纸制品产品质量监

督抽查实施细则

（2026年版）

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量（只/支/张） | 检验样品数量（只/支/张） | 备用样品数量（只/支/张） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸餐具 |  | 50 | 35 | 15 |
| 2 | 纸杯 |  | 60（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。） | 40 | 20 |
| 3 | 纸盒 |  | 20 | 15 | 5 |
| 4 | 纸袋 |  | 30（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） | 20 | 10 |
| 5 | 纸罐 | 纸板类罐 | 18 | 13 | 5 |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 40 | 30 | 10 |
| 6 | 其他食品接触用纸制品 |  | 60（若样品过小、过大时， 应调整抽样量满足总质量不少于0.20kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） | 50 | 10 |
| 7 | 纸吸管 |  | 200 | 150 | 50 |

注：（1）抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

（2）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；

（3）若所抽产品类型未在上表中，可参照表中相近产品类型的抽样数量。

2 检验依据

表2 纸餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 渗漏性能 /耐温性能c | GB/T 27591—2011 GB/T 27591—2025 GB/T 27589—2011 GB/T 36787—2018 | GB/T 27591—2011 GB/T 27591—2025 GB/T 27589—2011 GB/T 36787—2018 |
| 16 | 抗压强度d | GB/T 27591—2011 GB/T 27591—2025 | GB/T 27591—2011 GB/T 27591—2025 |
| 17 | 渗漏性能e | QB/T 2898—2007 | QB/T 2898—2007 |
| 18 | 杯身挺度f | GB/T 36787—2018 | GB/T 27590—2011 |
| 19 | 抗压性能f | GB/T 36787—2018 | GB/T 36787—2018 |
| 20 | 容量偏差g | GB/T 27591—2011 GB/T 27591—2025 | GB/T 27591—2011 GB/T 27591—2025 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层产品。 c适用于执行标准为GB/T 27591—2011、GB/T 27589—2011、GB/T 27591—2025、GB/T 36787—2018的产品。 d适用对于执行GB/T 27591—2011、GB/T 27591—2025的产品。 e适用于执行标准为QB/T 2898—2007的餐用纸制品。 f适用于执行标准为GB/T 36787—2018的纸浆模塑餐具。 g仅适用于往年该项目的不合格跟踪检测。 |  |  |  |

表3 纸盒

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层产品。 |  |  |  |

表4 纸袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层产品。 |  |  |  |

表5 纸罐（纸板类罐）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |

表6 纸罐（圆柱形复合罐）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量b | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）b | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量c | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 GB 4806.14—2023 GB 4806.15—2024 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 GB 4806.13—2023 | GB 14934—2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 GB 4806.13—2023 | GB 14934—2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 9 | 端盖脱离力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
| 10 | 轴向压溃力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
| 11 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）项目仅适用于执行标准为GB 4806.13-2023，且直接接触食品层为塑料材质的产品。 c适用于有淋（覆）膜、印刷、粘合的产品。 |  |  |  |

表7其他食品接触用纸制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层产品。 |  |  |  |

表8 纸杯

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 感官指标 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
| 16 | 渗漏性能 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
| 17 | 杯身挺度 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品。 |  |  |  |

表9 纸吸管

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量c | GB 4806.7—2023 GB 4806.14—2023 GB 4806.15—2024 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮特定迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.55-2023 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜产品。 c适用于有淋（覆）膜、印刷、粘合的产品。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.13—2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 4806.14—2023 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨

GB 4806.15—2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用黏合剂

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10440—2008 圆柱形复合罐

GB/T 27589—2011 纸餐盒

GB/T 27591—2011 纸碗

GB/T 27591—2025 纸餐具

GB/T 27590—2022 纸杯

GB/T 36787—2018 纸浆模塑餐具

QB/T 2898—2007 餐用纸制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。