东莞市羽绒服装产品质量监督抽查实施细则

（2026年第二版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件/条/套，其中1件/条/套作为检验样品，另外1件/条/套作为备用样品。

跟踪抽查可以根据不合格项目情况适当减少抽样量（至少包括2个抽样量：1个是检验用，1个是备用），且须经组织监督抽查（或印发监督抽查方案）的市场监管部门同意；跟踪抽查的抽样量须同时符合如下要求：1.原则上跟踪抽查抽样量与上述常规抽查抽样量一致；2.抽样量以库存量为准（且不得多于本细则要求的常规抽查抽样量），且符合“国内待销产品”等要求。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 异味 | GB 18401—2010 |
| 9 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.5—2009 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.20—2009 GB/T 38015—2019 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 FZ/T 30003—2024 |
| 10 | 绒子含量 | GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 |
| 11 | 绒丝+羽丝 | GB/T 10288—2016 GB/T 14272—2021 |
| 12 | 鹅毛绒含量 | GB/T 10288—2016 GB/T 14272—2021 |
| 13 | 生活用絮用纤维制品技术要求a | GB 18383—2025 GB/T 43811—2024 |
| 备注： 1.a考核GB 18383—2025 4.3.1、4.3.2、4.3.3。 2.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定。对于加工产品纤维含量项目不做判定。 3.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。 4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行。 5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。 6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测纤维含量以及强制性标准相关项目。 7.pH值的测定用0.1 mol/L 氯化钾溶液作为萃取介质。 8.只检测产品相应标准中有考核要求的项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

跟踪抽查的检验项目以不合格项目为主；跟踪抽查的检验项目如少于上述检验项目，须经组织监督抽查（或印发监督抽查方案）的市场监管部门同意；跟踪抽查的检验项目须同时符合如下要求：1.检验项目原则上与上述常规抽查的检验项目一致；2.检验项目的数量必须与抽样量相匹配（与检验项目有关的样品量不可控、不可预测的除外）；3.不合格项目以外的其他检验项目必须优先选择‘（1）涉及人体健康（人身财产安全）、（2）存在前后检验关系、（3）被跟踪抽查产品检出值更接近标准值’的项目（（1）优先于（2），（2）优先于（3））；4.具体检验项目须写入“抽样单”备注处；5.检验人员可以根据实际检验情况调减不合格项目以外的其他检验项目（原则上按上述（3）、（2）、（1）的顺序调减（部分拟调减的项目已检验的除外），须经组织监督抽查（或印发监督抽查方案）的市场监管部门同意）。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701—2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 14272—2021 羽绒服装

FZ/T 73053—2015 针织羽绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。