东莞市帐篷产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帐篷 | 2件 | 1件 |
| 1.如样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 2.抽取同一款式（货/款号）、同一花型和同一颜色的产品。 |  |  |  |

跟踪抽查可以根据不合格项目情况适当减少抽样量（至少包括2个抽样量：1个是检验用，1个是备用），且须经组织监督抽查（或印发监督抽查方案）的市场监管部门同意；跟踪抽查的抽样量须同时符合如下要求：1.原则上跟踪抽查抽样量与上述常规抽查抽样量一致；2.抽样量以库存量为准（且不得多于本细则要求的常规抽查抽样量），且符合“国内待销产品”等要求。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 撕裂强度/抗撕裂力 | ISO 13937-2:2000 GB/T3917.2-2009 ISO 9073-4:2021 相应产品标准 |
| 2 | 拉伸强度/抗拉强度/断裂强力 | ISO 13934-1:2013 ISO 13934-2:2014 GB/T3923.1-2013 GB/T1040.3-2006 相应产品标准 |
| 3 | 抗渗水性/防水性能 | ISO 811:2018 GB/T4744-2013 相应产品标准 |
| 4 | 色牢度/耐摩擦色牢度 | ISO 105-X12:2016 GB/T 3920-2008 相应产品标准 |
| 5 | 刺穿阻力 | EN 388:2016+A1:2018 6.5 相应产品标准 |
| 6 | 尺寸稳定性 | ISO 7771:1985 相应产品标准 |
| 7 | 地面紧固件 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 8 | 防护措施 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 9 | 通风 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 10 | 帐篷出口 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 11 | 防雨 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 12 | 防蚊虫 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 13 | 帐篷支架 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 14 | 边和角 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 15 | 管状部件、孔和槽 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 16 | 剪切和挤压点 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 17 | 拉链 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 18 | 拉链的平拉强力 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 19 | 连续往复运动条件下拉链的性能 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 20 | 拉绳系统的拉伸力 | GB/Z 27735-2022 相应产品标准 |
| 注：只检测产品相应标准中有考核要求的项目。 |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

跟踪抽查的检验项目以不合格项目为主；跟踪抽查的检验项目如少于上述检验项目，须经组织监督抽查（或印发监督抽查方案）的市场监管部门同意；跟踪抽查的检验项目须同时符合如下要求：1.检验项目原则上与上述常规抽查的检验项目一致；2.检验项目的数量必须与抽样量相匹配（与检验项目有关的样品量不可控、不可预测的除外）；3.不合格项目以外的其他检验项目必须优先选择‘（1）涉及人体健康（人身财产安全）、（2）存在前后检验关系、（3）被跟踪抽查产品检出值更接近标准值’的项目（（1）优先于（2），（2）优先于（3））；4.具体检验项目须写入“抽样单”备注处；5.检验人员可以根据实际检验情况调减不合格项目以外的其他检验项目（原则上按上述（3）、（2）、（1）的顺序调减（部分拟调减的项目已检验的除外），须经组织监督抽查（或印发监督抽查方案）的市场监管部门同意）。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/Z 27735-2022《野营帐篷》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。