东莞市电容器产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电动机电容器 | 23个 | 23个 |
| 2 | 交流电力系统用自愈式并联电容器 | 1个 | 1个 |
| 3 | 抑制电源电磁干扰用固定电容器 | 24个 | 24个 |

2 检验依据

2.1 交流电动机电容器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB/T 3667.1—2016 条款5.6 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 3667.1—2016 条款5.10 |
| 3 | 密封性试验 | GB/T 3667.1—2016 条款5.12 |
| 4 | 锡焊 | GB/T 3667.1—2016 条款5.11.2 |
| 5 | 引出端子间的电压试验 | GB/T 3667.1—2016 条款5.7 |
| 6 | 引出端子与外壳间的电压试验 | GB/T 3667.1—2016 条款5.8 |
| 7 | 破坏试验 | GB/T 3667.1—2016 条款5.16 |
| 8 | 耐热、耐火、耐起痕 | GB/T 3667.1—2016 条款5.17 |
| 9 | 安全要求 | GB/T 3667.1—2016 条款7 |

2.2 交流电力系统用自愈式并联电容器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热稳定性试验 | GB/T 12747.1—2017 条款13 |
| 2 | 高温下电容器损耗角正切（tanδ）测量 | GB/T 12747.1—2017 条款14 |
| 3 | 端子间电压试验 | GB/T 12747.1—2017 条款9.2 |
| 4 | 端子与外壳间电压试验 | GB/T 12747.1—2017 条款10.2 |
| 5 | 端子与外壳间雷电冲击电压试验 | GB/T 12747.1—2017 条款15 |
| 6 | 放电试验 | GB/T 12747.1—2017 条款16 |
| 7 | 自愈性试验 | GB/T 12747.2—2017 条款18 |

2.3 抑制电源电磁干扰用固定电容器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电容量 | GB/T 6346.14—2023 条款4.2.2 |
| 2 | 电阻值（等效串联电阻ESR）（仅对RC组件） | GB/T 6346.14—2023 条款4.2.4 |
| 3 | 耐电压 | GB/T 6346.14—2023 条款4.2.1 |
| 4 | 绝缘电阻 | GB/T 6346.14—2023 条款4.2.5 |
| 5 | 爬电距离和电气间隙 | GB/T 6346.14—2023 条款4.1.1 |
| 6 | 引出端强度 | GB/T 6346.14—2023 条款4.3 |
| 7 | 耐焊接热 | GB/T 6346.14—2023 条款4.4 |
| 8 | 标志耐溶剂 | GB/T 6346.14—2023 条款4.20 |
| 9 | 脉冲电压 | GB/T 6346.14—2023 条款4.13 |
| 10 | 阻燃性试验 | GB/T 6346.14—2023 条款4.17 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3667.1—2016《交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、试验和额定值 安全要求 安装和运行导则》

GB/T 12747.1—2017《标称电压1000 V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第1部分：总则 性能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则》

GB/T 12747.2—2017《标称电压1000 V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第2部分：老化试验、自愈性试验和破坏试验》

GB/T 6346.14—2023《电子设备用固定电容器 第14部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。