东莞市轨道插座产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

轨道插座每批次产品抽取样品8套（每套含不小于1米长导轨1个+插座3个），其中5套作为检验样品，3套作为备用样品。

2 检验依据

2.1 轨道插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB/T 34130.1—2017 GB/T 34130.21—2017 条款10 |
| 2 | 接地措施 | GB/T 34130.1—2017 GB/T 34130.21—2017 条款11.2 |
| 3 | 保护电路连续性的有效性 | GB/T 34130.1—2017 GB/T 34130.21—2017 条款11.3.3 |
| 4 | 潮湿处理 | GB/T 34130.1—2017 GB/T 34130.21—2017 条款15.2 |
| 5 | 电气强度 | GB/T 34130.1—2017 GB/T 34130.21—2017 条款15.4 |
| 6 | 着火危险 | GB/T 34130.1—2017 GB/T 34130.21—2017 条款20 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 34130.1—2017 《电源母线系统 第1部分：通用要求》

GB/T 34130.21—2017 《电源母线系统 第21部分：用于墙壁和天花板安装的电源母线系统的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。